第10章 电动机    习题

一、填空题

1.异步电动机是把交流电能转变为      能的动力机械。它的结构主要

有          和       两部分组成。

2.异步电动机的      从电网取用电能，      向负载输出机械能。

3.三相笼式异步电动机的定子是由      、      和       等所组成。转子是由      、      和      等组成。

4.某三相异步电动机的额定转速为980转/分，则此电动机的磁极对数为      ，同步转速为      转/分。

5.某三相异步电动机的额定转速为1450转/分，电源频率为50赫兹，此电动机的同步转速为      转/分，磁极对数为      ，额定转差率为       。

6.两极三相感应电动机的同步转速是      转/分。

7、直流电动机主要由      和      两部分组成。

8、直流电动机按励磁方式可分为      、      、      和      电动机四类。

9.一台50赫兹，同步转速为每分钟1000转/分的三相交流电动机的极数

是      极。

10.按转子的结构三相异步电动机可分为      和      两种。

11.三项异步电动机的电磁转矩表达式有       、            和      三种。

12. 三相异步电动机的调速方法有      、       、      调速三种。

13.三相异步电动机的选择包括      、            、      、       和       五个方面。

14.三相异步电动机圆形旋转磁场产生的条件是                  和                        。

15.三相异步电动机的工作方式分为       、       和       三种方式。

16.向空间互差90°电角度的两相定子绕组中通入时间互差90°的两相交流电，产生的磁场为      。

二、选择题

1．三相异步电动机的转动方向和三相电源接入定子的相序方向（  ）。

A．一致      B．相反       C．无关      D．可能一致也可能相反

2．三相异步电动机电动运行时（  ）。

A．0<S<1    B．S>1     C．S<0    D．S=1

3．已知三相异步电动机的p=2，f1=50Hz，则ns=（  ）r/min。

A．3000     B．1500  C．750   D．25

4．三相异步电动机的最大转矩和电源电压（  ）。

A．平方成正比   B．成正比  C．成反比   D．无关

5．三相鼠笼式异步电动机采用自耦变压器降压起动时，起动转矩等于直接启动时启动转矩的（  ）倍。（K自耦变压器的变压比）

A．K2       B ．K   C．     1/K        D．1/K2

6．三相异步电动机的临界转差率和转子电路电阻（  ）。

A．平方成正比   B．成正比  C．成反比   D．无关

7．三相异步电动机制动运行时转动方向和电磁转矩方向（  ）。

A．一致      B．相反       C．无关      D．可能一致也可能相反

8．三相异步电动机起动时要求起动转矩（  ）。

A．小于负载转矩  B．等于负载转矩 C．和负载转矩无关  D．大于负载转矩

9．三相笼型异步电动机Y-Δ变换起动适用于（  ）的电动机。

A．定子绕组为Δ形联接   B．所有  C．定子绕组为Y形联接  D．绕线式异步电动机

10．三相绕线型异步电动机的转速和转子电路的电阻（  ）。

A．成正比  B．成反比   C．无关   D．平方成正比

11.同步电动机转子磁极表面上装短路环的笼型导体，当电动机达到同步转速后，笼型导体中的感应电动势为（  ）。

A.最大值     B.零     C.比起动时小得多    D.比起动时大得多

12.单相异步电动机不能自行起动的原因是因为（  ）。

A.电源为单相  B.磁极数太少     C.电功率太小    D.磁场是脉动磁场

13.单相罩极式异步电动机的转动方向为（  ）。

A.总是由磁极未罩部分转向被罩部分

B. 总是由磁极被罩部分转向未罩部分

C.决定于定子绕组首、末端的接线关系

三、分析题

1、简析三相异步电动机的转动原理？

2、三相异步电动机在一定负载转矩下运行，如电源电压降低，电动机的电磁转矩和转速如何变化？

3、三相异步电动机正常运行时，转子如果被卡住，有何危险，为什么？

4、三相异步电动机电动运行时转子转动速度必须小于旋转磁场的速度，为什么？

5、三相异步电动机在满载和空载起动时起动电流和起动转矩是否一样，为什么？

6、在三相异步电动机机械特性的稳定区电动机为什么能稳定运行？

7、改变电源频率为什么能实现三相异步电动机速度的调节？

四、计算题

1、有一台三相八极异步电动机，频率为50Hz，额定转差率为4%，求电动机的转速是多大?

2、已知三相异步电动机的PN=55kw，U1N=380V，I1N=120A，nN=570r/min，

cosφN=0.79，f1=50Hz,求该电动机的同步速度、极对数、额定负载时的效率和转差率？

3、一台三相异步电动机的数据为PN=50kw，U1N=380V，f1=50Hz，2p=8，额定负载时转差率为0.025,过载能力β=2,试求最大转矩Tm?

4、一台Δ形联结的三相笼型异步电动机，若在额定电压下起动，流过每相绕组的电流Ist=20.84A，起动转矩Tst=26.39N.m，试求下面两种情况下的起动电流和起动转矩？

①、Y-Δ变换起动；②、用电压比K＝2的自耦补偿器起动。

5、一台三相笼型异步电动机，PN=10kw，U1N=380V，nN=1460r/min， cosφN=0.79，ηN＝0.868,Y形联结，试求：额定电流。

6、一台三相鼠笼式异步电动机:PN=15kW,UN=380V, nN =1460 r/min, ηN=88.5%, COSΦN=0.85, Ist/IN=7, Tst/TN=2.2.试求；

(1)  IN 和TN ；(2) Ist和Tst；

7、 一台三相异步电动机PN＝60 千瓦，nN＝577转/分，cosΦN＝0.77，ηN＝88.5 %,试求在额定线电压为380伏时的额定电流。

8、 一台三相异步电动机铭牌上标明了f＝50 赫，额定转速nN＝960 转 / 分，该电动机的极数是多少？

9、八极异步电动机电源频率f＝50 赫，额定转差率sN＝0.04，试求在额定工作时，将电源相序改变，求反接瞬时的转差率。

10、一台三相四极50HZ的鼠笼式电动机，容量5千瓦，转差率4%，求电动机的同步转速和转子转速？

11、有一四极三相异步电动机，额定转速nN＝1 440 r／min，转子每相电阻R2＝0.02 Ω，感抗X20＝0.08Ω ，转子电动势E20＝20 V，电源频率f1＝50 Hz。试求该电动机起动时及在额定转速运行时的转子电流I2。

12、已知Y100Ll—4型异步电动机的某些额定技术数据如下：

2.2kW    380 V    丫接法   1420 r／min    cosφ=0.82    η=81％

试计算：(1)相电流和线电流的额定值及额定负载时的转矩；(2)额定转差率及额定负载时的转子电流频率。设电源频率为50 Hz。

13、有台三相异步电动机，其额定转速为1470 r／min，电源频率为50    Hz。在(a)起动瞬间，(b)转子转速为同步转速的2/3时，(c)转差率为0.02时 三种情况下，试求：(1)定子旋转磁场对定于的转速；(2)定子旋转磁场对转子的转速；(3)转子旋转磁场对转子的转速(提示n2=60f2/p＝Sn0)；(4)转子旋转磁场对定子的转速，(5)转子旋转磁场对定子旋转磁场的转速。

14、有Yll2M一2型和Y160M1—8型异步电动机各一台，额定功率都是4 kW，但前者额定转速为2890 r／min，后者为720r／min。试比较它们的额定转矩，并由此说明电动机的极数、转速及转矩三者之间的大小关系。

15、Y132S--4型三相异步电动机的额定技术数据如下：

| 功率 | 转速 | 电压 | 效率 | 功率因数 | Ist／IN | Tst／TN | Tmax／TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 kW | 1440r/min | 380 V | 85.5％ | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 |

电源频率为50 Hz。试求额定状态下的转差率sN，电流IN和转矩TN，以及起动电流Ist,起动转矩Tst，最大转矩Tmax。

16、Y180L-6型电动机的额定功率为15 kW，额定转速为970 r／min，频率为50 HZ，最大转矩为295.36 N·m。试求电动机的过载系数λ。

17、某四极三相异步电动机的额定功率为30kW，额定电压为380 V，△形接法，频率为50 Hz。在额定负载下运行时，其转差率为0.02，效率为90％，线电流为57.5 A，试求：(1)转子旋转磁场对转子的转速；(2)额定转矩；(3)电动机的功率因数。

第10章 电动机   答案

一、填空题

1.机械 、定子 、 转子

2. 定子 、 转子

3. 绕组  、铁心 、  机座 、 铁心 、 绕组 、 转轴

4. 3 、 1000

5. 1500 、 2、 0.033

6. 3000

7、定子、电枢

8、他励 、 串励 、 并励 、 复励

9.6

10.笼型 、 绕线型

11.物理表达式 、 参数表达式 、 使用表达式

12. 变极调速 、 变频调速 、 变转差率

13. 功率选择 、 结构型式选择 、 类型选择 、 电压选择 、 转速选择

14. 三相异步电动机定子三相绕组对称、 在定子绕组中通入三相对称电流

15.连续工作制 、 短时工作制 、 断续工作制

16.旋转磁场

二、选择题

1．A 2．A 3．B 4．A 5．D 6．B 7．B 8．D 9．A 10．A 11. A  12. D 13. A

三、分析题

1、答：定子三相绕组通入三相交流电流	   定子产生旋转磁场，转向和相序一致        旋转磁场切割转子导体	     转子绕组感应电势        由于转子绕组是闭合的，转子绕组产生感应电流         在旋转磁场作用下转子产生电磁转矩，方向和旋转磁场一致        在电磁转矩的驱动下，电动机顺着旋转磁场的方向旋转。

2、答：电磁转矩和电源电压的平方成正比，当电源电压降低时，电磁转矩将降低，电动机的最大转矩也降低，当负载转矩不变时，电源电压降低后，电动机稳定运行的转速将下降。

3、答：电动机将产生很大的堵转电流，烧毁电动机。转子被卡住时，转子转速为零，旋转磁场与转子相对速度最大，转子绕组产生的感应电流也最大，定子的感应电流也最大，可达额定电流的5—7倍。

4、答：三相异步电动机电动运行时转子转动速度必须小于旋转磁场的速度，只有这样转子绕组与定子旋转磁场之间才有相对运动转子绕组才能感应电势和电流，转子才能产生电磁转矩，电动机才可能转动起来。

5、答：满载和空载起动时起动电流和起动转矩是相同的。因为三相异步电动机的起动电流和起动转矩只和电动机内部参数和电源电压有关，与电动机的负载大小无关。

6、答：在机械特性的稳定区，当电动机轴上的负载转矩发生变化时，电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行。

7、答：据  可知三相异步电动机的转速和电源频率成正比，所以改变电源频率就能调节电动机的速度。

四、计算题

1、解：已知：p=4   f1=50Hz  s=4%=0.04

据     得：

2、解：因为nN=570r/min  根据同步速度和额定转速之间的关系，可得n1=600r/min

据   得：

据PN=3U1NI1NcosφNηN 得：

据 得：

3、解：

据  得：

据 得：

4、解：①  Y-Δ变换起动

Tst'=13Tst=13×26.39=8.787N⋅mIst'=13Ist=13×20.84=6.947A

- 自耦补偿器起动

Tst'=1K2Tst=122×26.39=6.598N⋅mIst'=1K2Ist=122×20.84=5.21A

5、解：据PN=3U1NI1NcosφNηN  得：

I1N=PN3U1NcosφNηN=10×1033×380×0.79×0.868=22.16A

6、解：(1)  求 IN 和TN

（2）求Ist和Tst

Ist=7IN=7×30.3=212.1A

Tst=2.2TN=2.2×98.12=215.86N•m

7、解：据 PN=3U1NI1NcosφNηN可得

8、解：因为nN＝960 转 / 分，可以确定n1=1000转 / 分

据 得：

极数为2p=2×6=6

9、解：据  得：

反接瞬间的转差率为

10、解：同步转速：N0=60f/P=60×50/2=1500转/分

转子转速：N=N0（1—S）=1500×（1--4%）=1440转/分

11、解：转差率 sN=(1500−1440)1500=0.04

起动时转子电流

I2st=E20R22+X202=200.022+0.082=243A

额定运行时转子电流

I2N=sNE20R22+(sNX20)2=0.04×200.022+(0.04×0.08)2=39.5A

12、解：(1)线电流额定值

相电流额定值    IpN＝IN＝5.03A

额定转矩

（2）额定转差率sN＝(nl-nN)/n1，其中磁极对数p＝2，故n1＝1500 r／min，于是有 sN=(1500-1420)/1500≈0.053

f2＝sNf1＝0.053×50≈2．67 Hz

13、解：(a)起动瞬间：(1)1500 r／min；(2)1500 r／min；(3)1500 r／min；(4)1500 r／min；(5)0。

(b)n＝1 500×2/3＝1000 r／min时：(1)1500 r／min；(2)500r／min；(3)500 r／min；(4)1500 r／min；(5)0。

(c)s＝0.02，n＝1470 r／min时：(1)1500 r／min；(2)30 r／min；(3)30 r／min；(4)l500 r／min；(5)0。

14、解：Yll2M一2的额定转矩

Y160M1—8的额定转矩

由上比较可知，电动机的磁极数愈多，则转速愈低，在同样额定功率下额定转矩愈大。

15、解：由Y132S-4可知磁极对数p＝2，旋转磁场转速n1＝1500 r／min，则有转差率为

sN=(n1-nN)/n1=(1500-1440)/1500=0.04

Ist=7IN=7×11.64≈81.4A

Tst=2.2TN=2.2×36.5=80.3N·m

Tmax=2.2TN=2.2×36.5=80.3N·m

16、解：额定转矩

过载系数    λ=Tmax/TN=295.36/147.7≈2

17、解：根据p＝2得nl＝1500 r／min，当额定运行时，转速为

nN＝n1(1-sN)＝1500(1—0.02)＝1470 r／min

(1)转子旋转磁场对转子的转速即为转差

n2=△n＝1500-l470＝30 r／min

(2)额定转矩